aa

Anexa nr. 10 la HCL 89/29.05.2017

CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA

CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN; MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

Adresă:		 Date:

1. Acoperiş

învelitoare	 Punctaj

□ nu există {nu este cazul)

| □ fără degradări |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| □ degradări minore | îrtveliioarea lipseşte şi/sau este degradată parţial (maxim 10% din suprafaţa totală). Suficientă reaşezarea materialului inveiilorit şi remedieri focale. | 2 |
| 0 degradări medii | Invelitoarea lipseşte şi/sau este degradată în proporţie mare (10-30% din suprafaţa loială), coarnele sunt neetanşe. Necesită înlocuire şi fixare. | 7 |
| 0 degradări majore | invelitoarea lipseşte şi/sau este degradată peste 30% din suprafaţa totală, coamele sunt neetanşe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală. | 12 |
| * Indiferent de materialul din care este alcătuită: ţiglă, tablă, şindrilă etc. |  |  |
| Cornişă - Streaşină - Atic |  | Punctaj |
| 0 fără degradări |  | 0 |
| 0 degradări minore | Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate punctual Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparaţia punctuală. | 2 |
| 0 degradări medii | Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate parţial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire şi refacere parţială | 7 |
| 0 degradări majore | Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită Înlocuirea totală. Risc pentru trecători | 12 |
| * Indiferent dacă este streaşină orizontală. înclinată sau înfundată. |  |  |
| Jgheaburi, burlane şi elemente de tinîchigerie |  | Punctaj |
| Q nu există (nu este cazul) |  |  |
| 0 fără degradări |  | 0 |
| 0 degradări minore | Suni necesare reparaţii punctuale şi/sau curăţrea jgheaburilor. | 2 |
| 0 degradări medii | Jgheaburi şi burlane deteriorate parţial (neetanşe şi deformate) şi/sau Înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parţială | 7 |
| 0 degradăr i majore | Jgheaburi şi burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar şi parţial). Lipsa tubului de racord la reţeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală. | 12 |

" Indiferent de 'materialul din oare sunt alcătuite, împreună cu decoraţia specifică (dacă există) etc.

| □ degradări majore | J Crăpături de dimensiuni mari. structura siăbită şi/sau deformată, elemente , componente aie structurii verticale lipsă parfîai sau total. Clădire ruină. | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| indiferent de materialul din care este compusa siructuFa verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton eîc. |  |  |  |
| 4. împrejmuire |  |  |  |
| □ nu există (nu este cazul} |  |  |  |
| □ fără degradări |  | 0 |  |
| Q degradări minore | Zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidenţa!. Posibilă remedierea punctuaiă. | 2 |  |
| □ degradări medii | Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporţie de peste 10% din suprafaţă | 3 |  |
| O degradări majore | împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipseşte parţial. | ¦ 4 |  |
| iHOIîerent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea şi de elemente saîe decorative. |  |  |  |
| 1 Cauzele degradărilor | - — . _ | „„ „ , |  |

□ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltraţii de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

CU degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreţinerea unei clădiri

□ degradări intenţionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislaţiei în vigoare, a R.L.U, etc.

* In evaluarea imobilelor sa vor identifica şijauzele probabile aie degradărilor (una sau mai multa variantei ’

Observaţii imobil

['Definiţia generală a categoriilor de degradări

Degradări minore.	~~	~	'

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile fa diferite elemente sau ■ locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă, în spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează. Degradări medii.

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafaţă sau corp de construcţie. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural ai clădirii este afectat parţial.

Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave şi trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcţie; presupune fisuri mari care influenţează structura imobilului. Corpurile de construcţie trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterui arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde şi/sau este distrus în mod intenţionat

Calculul punctajului în urma evaluării

| Adresă;