ANEXA 1

REGULAMENT

privind eliberarea aprobării de săpătură si condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș

Cap.1 – SCOPUL REGULAMENTULUI

Art.1 (1) Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar obținerii acordului administratorului drumurilor în vederea derulării in condiții optime a lucrărilor de refacere a sistemului rutier pentru aducerea la forma inițială a acestuia in urma săpăturilor datorate avariilor, a lucrărilor de modernizare, investiții si reabilitare pe raza Municipiului Făgăraș, respectiv:

-Condițiile și documentele necesare obținerii aprobărilor de săpătură.

-Controlul efectuat de reprezentanții autorității publice pe perioada de valabilitate a aprobării de săpătură.

-Sancțiunile in cazul nerespectării condițiilor impuse prin aprobarea de săpătură.

(2) În înțelesul prezentului regulament prin sistem rutier se înțelege ansamblul de straturi care formează corpul șoselei  (îmbrăcăminte, stratul de bază, fundația si un substrat), iar prin forma inițială se ințelege respectarea straturilor sistemului rutier si compactarea acestora.

(3) Principiul pe care se bazează prezentul regulament este corelarea investițiilor, reabilitării, modernizării sistemului de utilități publice si ale sistemului rutier printr-un plan unitar aprobat la nivelul Municipului Făgăraș.

Art.2 Prezentul regulament se aplică firmelor de construcții care execută lucrări în carosabil si in alte terenuri aparținând domeniului public si privat al municipiului, deținătorilor  sau administratorilor de rețele publice de interes local sau național (S.C. Electrica S.A., Romtelecom, RDS, S.C. Apa Canal S.A, Engie România,S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE etc.), Poliției Rutiere, precum și persoanelor fizice sau juridice care prin natura lucrărilor executate afectează suprafețe aflate in domeniul public.

Art.3 Condițiile generale în vederea emiterii aprobării de săpătură:

3.1. Obligativitatea prezentării unui proiect/schiță de semnalizare pentru siguranța circulației pe drumul public in cazul lucrărilor care necesită spargerea carosabilului intocmit de constructor.În situația lucrărilor de investiții, capitolul privind semnalizarea va fi cuprins in Proiectul Tehnic.

3.2. Asigurarea cheltuielilor legate de proiectarea si executarea lucrărilor de semnalizare rutieră si siguranța circulației de către beneficiarul avizului.

3.3.Obligativitatea prezentării unui proiect de refacere suprafață afectată.

3.4. Dovada refacerii infrastructurii (sub forma unui contract de refacere incheiat cu o societate sau pe baza unor lucrări in regie proprie dacă beneficiarul avizului deține personal calificat si utilaje specifice) cu respectarea normativului tehnic in vigoare, aferent categoriei drumului si a materialelor din care este executat, conform condițiilor impuse prin Anexa nr. 3 a prezentei hotarari, pe toată suprafața stabilită de administrator, cheltuielile de refacere fiind suportate de către deținătorul aprobării de săpătură.

3.5. Datele de identificare ale executantului lucrării de refacere în cazul în care beneficiarul aprobării de săpătură nu este si executanul lucrării

3.6. Solicitantul/beneficiarul aprobării de săpătură este responsabil pentru refacerea sistemului rutier la forma inițială și în termenul stabilit prin aprobare, indiferent de modul in care a încredințat lucrările de refacere a carosabilului.

Cap.2 – CONDITII SPECIFICE OBȚINERII APROBĂRII DE SĂPĂTURĂ

Art.4 Aprobarea de săpătură în cazul avariilor se emite în baza următoarelor documente:

- Cerere tip (Anexa nr. 9 ) în care se vor specifica următoarele:

- localizarea exactă a lucrărilor

- data predării amplasamentului pentru execuția lucrării

- durata de execuție a lucrărilor de avarie

- termenul de refacere a carosabilului la forma inițială

- responsabilul lucrării din partea executantului(nume, prenume, nr. de tel)

- firma responsabilă cu aducerea carosabilului la starea inițială si responsabilul lucrării pentru fiecare amplasament, dupa caz

- Plan de situație pe care să fie marcată zona afectată

- Proiect de semnalizare rutieră si siguranța circulației

- Dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul regulament

Art.5 Obligațiile beneficiarului aprobării de săpătură în cazul avariilor

5.1. În cazul urgențelor/avariilor care necesită intervenție imediată se va anunța telefonic, autoritatea publică locală la dispeceratul Poliției Locale, care are obligația de a anunța reprezentantul serviciului tehnic si Poliția Rutieră.În termen de 24 de ore de la anunț se va depune documentația pentru eliberarea aprobării de săpătură la sediul autorității publice locale.

5.2. La finalizarea lucrării de avarie se va aduce zona afectată la starea inițială in termenul si condițiile precizate de aprobarea de săpătură, cu respectarea anexelor prezentei hotarari.

5.3. Solicitantul se va adresa în scris compartimentului tehnic de specialitate din cadrul autorității publice locale și va solicita un reprezentant la recepția lucrării.Acesta va fi însoțit de reprezentantul operatorului sistemului de drumuri.

5.4. Recepția lucrării trebuie facută în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut în aprobarea de săpătură.Dacă intervenția durează mai mult decât cererea inițială, se va cere prelungirea termenului acordat cu cel puțin 24 de ore anterior expirării.

Art.6  In cazul lucrărilor de investiții aprobarea se emite in două etape: aviz de principiu, conform modelului prevazut in Anexa nr. 6 și ulterior aprobarea de săpătură prevazută in Anexa nr. 8

- Acte necesare pentru emitere aviz de principiu in baza certificatului de urbanism:

- cerere tip, conform anexei nr.5

- certificat de urbanism, copie

- plan de situație pe care să fie marcată zona afectata

- dovada achitării taxelor stabilite

B) Acte necesare pentru emiterea aprobării de săpătură:

- autorizație de construire, copie

- cerere tip, conform anexa 7

- proiect/schiță de semnalizare rutieră și siguranță a circulației

- proiect refacere suprafață afectată de săpături

- capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic

- contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat in refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier

- datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere

- dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul regulament

Art.7. Obligațiile beneficiarilor aprobării de săpătură in cazul obiectivelor de investiții

7.1. Aprobarea de săpătură se solicită cu 30 de zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

7.2. Proiectantul are obligația de a specifica în planurile de situație poziționarea rețelei cotată exact (distanța față de bordură, construcție etc.)

7.3. Proiectantul va solicita Administrației Publice Locale structura de refacere a sistemului rutier sau după caz a domeniului public sau privat al UAT în vederea cuprinderii în partea economică a cheltuielilor necesare, odată cu depunerea cererii de emitere a avizului de principiu

7.4. La finalizarea lucrării se va aduce zona afectată la starea inițială in termenul si condițiile precizate de aprobarea de săpătură, cu respectarea anexei prezentului regulament.

7.5. Solicitantul se va adresa în scris compartimentului tehnic de specialitate din cadrul autorității publice locale și va solicita un reprezentant la recepția lucrării.Acesta va fi însoțit de reprezentantul operatorului sistemului de drumuri.

7.6. Recepția lucrării trebuie facută în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut în aprobarea de săpătură.Dacă intervenția durează mai mult decât cererea inițială, se va cere prelungirea termenului acordat cu cel puțin 24 de ore anterior expirării.

7.7. În cazul in care aprobarea de săpătură se solicită pentru investiții publice, indiferent de sursa de finanțare, aceasta se eliberează fără plata taxelor necesare eliberării aprobării specificate în prezenta hotarare.

7.8. În cazul lucrărilor de investiții care presupun o săpătură principală in lungul străzii, refacerea se va face pe toata banda carosabilă afectată de săpătură.

7.9. În cazul săpăturilor prin care se traversează carosabilul, lățimea suprafeței refăcute va fi alcătuită din lățimea săpăturii plus 10 m stanga – dreapta săpăturii.

7.10. Pentru lucrările de investiții cu volume mari de lucrări care se întind pe mai multe săptămâni, cererea de aprobare de săpătură se va face pe tronsoane, iar fiecare aprobare va respecta cerințele prezentei hotarari.

Art.8 Semnalizarea lucrărilor

8.1. Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare inclusiv pentru timpul de noapte.

8.2. Beneficiarul aprobării/executantul are obligația de a desemna o persoană responsabilă pentru respectarea schiței de semnalizare.

8.3. Se va menține semnalizarea pănă la readucerea sistemului la starea inițială.

Art.9 Condițiile de execuție a lucrărilor impuse prin aprobarea de sapatura

9.1. Operațiile de tăiere a sistemelor de suprafață se vor executa cu unelte corespunzătoare, pentru a asigura o tăiere dreaptă si exactă.Beneficiarul se obligă să refacă zona afectată de săpătură prin așternere de balast concomitent cu compactarea acestuia conform Anexei nr. 3 din prezenta hotarare, etapă ce va fi recepționată înainte de refacerea suprastructurii rutiere.

9.2. Pământul și celelalte materiale rezultate din săpături vor fi evacuate imediat si transportate în locul stabilit de către autoritatea publică locală.

9.3. În timpul executării lucrărilor, utilajele si materialele se vor utiliza numai în zona delimitată si semnalizată corespunzător.După terminarea programului de lucru nu este permisă staționarea acestora pe carosabil, trotuare sau zona verde.

9.4. Rigolele de preluare a apelor pluviale si șanțurile vor fi menținute curate.

9.5. Executantul va lua măsuri pentru asigurarea securității pietonilor si autovehiculelor care circulă prin zona lucrărilor folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi si de noapte conform proiectului de semnalizare prezentat la obținerea aprobarii.

9.6. Acesta are obligația de a monta panouri indicatoare, dreptunghiulare care să fie inscripționate cu denumirea firmei executante care să poată fi ușor observate din ambele sensuri de mers.

9.7. Beneficiarul lucrării trebuie să solicite acordul si asistența tuturor deținătorilor de rețele subterane sau construcții de orice fel aflate în zona de săpătura.

9.8. În situația în care în timpul lucrărilor se vor descoperi edificii arheologice sau rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării aprobarii, lucrările se vor opri imediat și se va anunța autoritatea publică locală și proprietarii/administratorii rețelelor.

9.9. Drumurile, trotuarele si spațiile verzi se vor aduce la starea inițială, conform Anexei nr.3 din prezenta hotarare.

9.10. Lucrarea va începe numai după marcarea și semnalizarea zonei de lucru.

Cap. 3 SANCȚIUNI

Art.10 (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

A) Nerespectarea termenului prevăzut la punctul 5.1. privind anunțarea avariei apărute.

B) Nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii aprobării de săpătură.

C) Recepționarea lucrării fără reprezentantul autorităților publice locale.

D) Depozitarea necorespunzătoare a pământului excavat.

E) Nerespectarea curățeniei în zona de lucru.

F) Nerespectarea straturilor de infrastructură stabilite prin Anexa nr.3 a prezentei hotarari ceea ce conduce si la plata taxelor necesare eliberarii aprobarii de sapatura pentru beneficiarii mentionati in art. 7.7.

G) Nerespectarea termenului de execuție impus prin aprobarea de săpătură, inclusiv pentru beneficiarii menționați în art. 7.7.

H) Neaducerea terenului la starea inițială.

I) Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate.

J) Nerespectarea art. 9.1, 9.4, 9.6, 9.10.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

- de la 1000 lei la 1500 lei, cele prevăzute la lit. A) – B);

- de la 1500 lei la 2000 lei, cele prevăzute la lit. C) și I);

- de la 2000 lei la 2500 lei cele prevăzute la lit. D), E), F), G), H), J).

Art. 11 Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor

(1) Controlul, constatarea și sancționarea abaterilor de la prezentul regulament cade în sarcina personalului angajat al autorității publice locale, împuterniciți prin dispoziția Primarului, după cum urmează:

- pentru contravențiile prevăzute la art 10 lit.D), E), G), H), J) reprezentanți ai Poliției Locale, ai operatorului de salubrizare și ai operatorului sistemului de drumuri.

- Pentru contravențiile prevăzute la art. 10 lit. A), B), C), I) de către personalul tehnic din cadrul autorității publice și a operatorului.

(2) pe baza procesului verbal de constatare se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale autorității publice.

Cap.4 TAXELE PERCEPUTE PENTRU ELIBERAREA APROBĂRII DE SĂPĂTURĂ

Art.12 (1) administratorul/deținătorul rețelelor si persoanele fizice care au intervenții prin care se fac lucrări de săpătură, cu excepția celor prevăzute la art. 7.7., vor plăti taxa pentru folosirea domeniului public conform HCL privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul curent.

(2) pentru emiterea avizului de principiu se instituie o taxă de 13 lei pentru persoanele fizice si juridice.